JUNTAS ESPIRALADAS

Las juntas espiraladas son también conocidas como juntas espirometálicas. Consisten en un fleje metálico en forma de V formando un espiral junto con un material sellante blando. Gracias al fleje metálico las juntas presentan una excelente recuperación, esencial en la mayoría de las aplicaciones debido a los cambios bruscos de presión y temperatura. En cambio, el material blando le confiere excelente capacidad de sellado.

Propiedades

- Pueden ser usadas para sellar fluidos a presiones de hasta 250 bar y temperaturas de 1000º C.

- Simples de instalar sin ser dañadas.

- Por sus propiedades no adhesivas son fáciles de remover después de utilizadas.

- No causan ningún daño a las caras de las bridas.

Dependiendo de la aplicación, las juntas espiraladas pueden ser solicitadas con anillo exterior y/o interior.

JUNTAS ENCHAQUETADAS

Las juntas enchaquetadas son también conocidas como “Juntas para Intercambiadores de Calor”, por el lugar donde se utilizan habitualmente. Consisten en una cobertura metálica y un relleno sellante blando.

También son utilizadas como juntas para bridas, según las medidas listadas en la norma ASME B16.20.

Existen diferentes estilos y pueden fabricarse en una amplia variedad de materiales metálicos. Se fabrican en medidas tan pequeñas como 50 mm. hasta medidas de 3 metros de diámetro.

JUNTAS CAMPERFILADAS

Las juntas camperfiladas están compuestas de un corazón metálico, generalmente de acero inoxidable, con corrugaciones concéntricas en ambos lados.

Una lámina de material sellante es aplicada a cada lado. Pueden ser usadas sin las láminas, pero existe el riesgo de dañar la superficie de la brida. Las láminas sellantes protegen las superficies de la brida de daño además de proporcionar un sellado efectivo.

Propiedades

- Altamente aplicables a una gran variedad de presiones y temperaturas.

- Menos sensibles a fallas de instalación.

- Resistente a medios de hasta 250 bar de presión.

- Una vez instalada, el espesor remanente del material sellante es muy bajo, reduciendo pérdidas, fallas y contaminación ambiental.

- Los corazones de las juntas camprofile pueden ser reutilizados luego de limpiarlos y reinstalarles la lámina sellante.

- Reduce costos de mantenimiento.

EMPAQUETADURAS

Nuestras empaquetaduras están fabricadas con estándares de calidad muy exigentes y con las materias primas de mayor tecnología disponibles en el mercado. Entre ellas se encuentran fibras aramidas, PTFE, PTFE expandido con grafito, fibras sintéticas, grafito puro con y sin inserción de alambres, carbón y otras.

Pueden ser utilizadas en diversos equipos industriales como bombas, válvulas, mezcladores, agitadores, tanques y calderas.

Nuestras medidas estándar van de 1/8” a 1” de sección, aunque a pedido podemos ofertar otras medidas. A continuación encontrará un resumen de los estilos disponibles. Para mayor información de cada uno baje la ficha técnica.

También contamos con una línea de cintas de grafito y de extractores de empaquetaduras.

JUNTAS MONOLITICA

Las juntas monolíticas evitan eficientemente las corrientes que dañan a los equipos y cañerías. Al ser construidas en una sola pieza que va soldada al caño, no requiere un kit de aislamiento con todas sus partes, no requiere de las bridas y ahorra valioso tiempo de instalación en campo.

Adicionalmente, las juntas monolíticas pueden ser enterradas sin preocupaciones por el mantenimiento. En contraste, las instalaciones con kits deben tener puntos de inspección para realizar controles visuales periódicos, lo que requiere de costos adicionales.

Pueden ser producidas en dimensiones de ½” a 100″ y en series ASME #150 a #2500, así como API #10.000. La fabricación está de acuerdo a las normas ASME VIII División I y certificada ISO 9001.

JUNTAS TROQUELADAS

Los Materiales Sin Asbesto para Juntas FLEXSEAL son de excelente calidad. Contamos con una gran variedad de estilos que cubren las necesidades de las distintas aplicaciones. Las hojas son de 1500 x 1500 mm., y los espesores desde 0,5 a 5,0 mm.

Fabricamos juntas troqueladas en todos los materiales, de medidas estándar según normas ASME, DIN, BS ó JIS, ó según plano del cliente.

También fabricamos juntas troqueladas en los siguientes materiales:

- Neopreno

- NBR

- EPDM

- Otras gomas

- Corcho y goma

- Adamite

- PROTECTORES PARA BRIDAS

- Los protectores para bridas Kleerband están diseñados para proteger espárragos, juntas y todo tipo de bridas de la corrosión atmosférica que se encuentra en plantas químicas, refinerías, plantas de gas, plataformas offshore, yacimientos de petróleo, plantas de agua, estaciones de bombeo y ductos de todo tipo.

- Adicionalmente están diseñados para alargar la vida útil de las bridas aisladas con kits de aislamiento evitando que factores externos disminuyan su rendimiento.

- Consisten en una banda de 100% vinilo virgen. Todos sus compuestos están aprobados por la FDA para su uso en producción de alimentos y medicamentos. Contienen un precinto que permite su ajuste perfecto a la brida.

- Utilizando protectores Kleerband junto a una grasa o gel anticorrosivo, se mantiene a las bridas libres de corrosión indeseada que causa pérdidas, fallas y hasta paradas de equipos. Otra de las ventajas es que permite la inspección visual del interior de la brida sin remover el protector.

- Kleerband se fabrica para bridas de ½¨ hasta 144¨. Resiste de -25°C a 75°C. Para temperaturas más elevadas, se fabrica el modelo 7100 íntegramente en acero inoxidable.

- Kleerband es un método de protección novedoso y mucho más eficiente que los recubrimientos con cintas o ceras.

- Para más información solicite nuestro catálogo técnico.

RING TYPE JOINTS

Los ring joints son anillos metálicos precisamente mecanizados que son utilizados como juntas sellantes en bridas RTJ, las cuales poseen un alojamiento especial para los mismos.

Fueron diseñados especialmente para aplicaciones donde se requiere un sello que resista muy altas presiones de operación.

Todos nuestros anillos son fabricados de acuerdo a las normas ASME B16.20 y API 6A.

Materiales.

Nuestros anillos son fabricados con materiales completamente identificados en todas sus etapas de producción. De esta forma, se conoce la colada del material desde el momento de la adquisición de la materia prima hasta el momento de utilización de la pieza. La fabricación está en un todo de acuerdo a la norma API 6A PSL 4.

El material debe ser elegido de acuerdo a las condiciones de operación. Siempre es recomendable que el material del anillo sea más blando que el de la brida.

De acuerdo a las especificaciones API, el acero dulce y el acero de bajo carbono son protegidos con un recubrimiento de cadmio de un espesor no mayor a 0,0127 mm

PTFE EXPANDIDO

Ahorra Tiempo

- Fácil de instalar.

- Autoadherente.

- No deja scrap al removerlo.

- Se adapta a las irregularidades de la brida.

- Altamente compresible.

- Sella con bajo torque.

Ahorra Costos

- No hay desperdicios

- No hay pérdida de tiempo cortando juntas

- Mínimo espacio y volumen de inventario requerido

- No requiere retorquear.

- Larga duración

Amplias Prestaciones

- Resiste a todos los medios en el rango de pH 0-14, excepto metales alcalinos en fusión o disueltos y flúor elemental a temperaturas y presiones elevadas.

- Rango de temperatura de -240 °C a +270 °C.

- Presiones hasta 3.000 psi.

- No envejece.

- No contamina.

U-BOLT COTE

U-Bolt Cote es un recubrimiento de poliolefina vulcanizada sobre bulones en U. Utilizándolo en soportes de caños junto con pads de soporte, previene la corrosión causada por el contacto de metal con metal al sostener un caño.

Se fabrican para caños de ¾” hasta 36”. Solicite el folleto técnico para mayor información.